# Guia simples do Suspension Lab

Manual de uso e compreensão da aplicação

Este guia explica o que a aplicação faz, como usar cada parte da tela e como interpretar os resultados. Ele foi escrito para leitores que não precisam conhecer programação, eletrônica ou controle de sistemas.

Acesso: https://mesql1.github.io/suspension-lab/

Público: estudantes, professores e leitores sem experiência prévia em programação, eletrônica ou teoria de controle.

Leitura recomendada: 15 a 20 minutos.

# 1. O que a aplicação demonstra

O Suspension Lab mostra como a suspensão de um veículo reduz o movimento que vem das irregularidades da pista. A pista é a entrada do sistema e a carroceria é a saída:

Pista x(t) -> suspensão -> carroceria y(t)

Quando a pista sobe e desce rapidamente, uma boa suspensão evita que todo esse movimento chegue à carroceria. Por isso, a suspensão pode ser entendida como um filtro mecânico passa baixas: movimentos lentos passam com mais facilidade, enquanto vibrações rápidas são reduzidas.

# 2. Como começar em dois minutos

1.  Abra a aplicação no navegador.

2.  Deixe o modo ESP32 VIRTUAL selecionado. Ele funciona sem placa física.

3.  Observe o carro em movimento e os gráficos sendo atualizados.

4.  Clique em um preset, como Conforto ou Esportivo.

5.  Mova os controles de massa, rigidez e amortecimento e compare os resultados.

Não é necessário instalar programas, conectar cabos nem autorizar uma porta serial para usar o modo virtual.

# 3. Os três modos de funcionamento

| Modo | Onde o cálculo acontece | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Simulação | Diretamente no navegador | Para observar o modelo de forma simples e imediata |
| ESP32 Virtual | Em um target emulado no navegador, usando o mesmo protocolo HIL | Modo padrão para demonstrar o fluxo completo sem hardware |
| ESP32 Físico | Em uma placa conectada por USB e Web Serial | Opcional, apenas quando houver uma placa disponível |

No modo ESP32 Virtual, a aplicação ainda cria blocos de amostras, adiciona sequência e CRC, processa o filtro e devolve os resultados como um target real faria. Métricas que dependem de eletrônica, como jitter da interrupção, aparecem como não medidas.

# 4. O que existe na tela

## Cena tridimensional

A parte visual mostra a pista, as rodas e a carroceria. A roda acompanha a entrada x(t) e a carroceria acompanha a saída y(t). O deslocamento é ampliado visualmente para facilitar a observação; os gráficos continuam usando os valores físicos reais.

## Parâmetros do sistema

Os três controles principais representam:

| Parâmetro | Significado simples | Efeito mais comum ao aumentar |
| --- | --- | --- |
| Massa m | Peso sustentado pela suspensão | O sistema responde mais devagar |
| Rigidez k | Força da mola | A suspensão fica mais firme e a frequência natural aumenta |
| Amortecimento c | Resistência ao movimento | As oscilações diminuem mais rápido; excesso pode transmitir mais movimento |

Os presets alteram esses valores de uma vez:

Conforto: mola mais macia e bom amortecimento.

Esportivo: mola e amortecimento mais firmes.

Subamortecido: pouca dissipação; o veículo oscila por mais tempo.

Superamortecido: muita resistência; o movimento fica lento e pesado.

## Telemetria do target

Este painel mostra se o target está online e se os blocos estão sendo processados corretamente.

RTT: tempo aproximado para enviar um bloco e receber a resposta.

Blocos RX TX: quantidade recebida e enviada. Os números devem crescer juntos.

Perdidos: blocos que não retornaram.

Reordenados: respostas que chegaram fora da ordem.

CRC inválido: quadros com erro de integridade.

Underrun e overflow: falta ou excesso de dados nas filas.

No ESP32 Virtual, o ideal é observar zero em perdidos, reordenados e CRC inválido.

## Erro target e referência

O navegador calcula uma resposta de referência e compara com a resposta do target. O gráfico mostra y_target - y_ref.

Erro RMS: tamanho médio do erro.

Erro máximo: maior diferença observada.

Valores muito próximos de zero indicam que os dois cálculos estão equivalentes.

## Resposta em frequência

O gráfico de Bode mostra quanto cada frequência é transmitida ou reduzida.

Frequências baixas representam ondulações lentas da pista.

Frequências altas representam rugosidade e vibração.

A região próxima da frequência natural pode apresentar amplificação.

Depois dessa região, a suspensão passa a atenuar as vibrações rápidas.

## Polos e zero

Este painel é uma visão matemática da estabilidade e da dinâmica. Para uma leitura inicial, basta verificar a indicação Filtro discreto estável no painel de parâmetros. Os polos detalham a velocidade e a forma da resposta; o zero representa uma característica criada pela ação conjunta da mola e do amortecedor.

## Osciloscópio

Compara a entrada da pista x(t) com a saída da carroceria y(t) ao longo do tempo. Se a linha da carroceria tiver menor amplitude nas partes rápidas, a suspensão está filtrando essas vibrações.

## Densidade espectral

Mostra quais frequências estão presentes na pista e na carroceria. Compare a entrada e a saída para descobrir quais componentes foram reduzidos.

## Gerador de sinal

Ondulação: movimentos lentos e maiores da pista.

Rugosidade: vibrações mais rápidas.

Ruído rosa: irregularidade aleatória distribuída em várias frequências.

Velocidade: muda o atraso entre o eixo dianteiro e o traseiro.

# 5. O modelo físico

A aplicação usa um modelo simples de massa, mola e amortecedor. A equação é:

Nessa equação, x(t) é o movimento da pista e y(t) é o movimento da carroceria. A massa resiste a mudanças de movimento, a mola tenta recuperar a posição e o amortecedor dissipa energia.

A mesma relação pode ser escrita como função de transferência:

Essa função informa como cada frequência da pista aparece na carroceria.

# 6. Frequência natural e amortecimento

A frequência natural é a tendência do sistema de oscilar quando recebe uma perturbação:

Uma mola mais rígida aumenta a frequência natural. Uma massa maior diminui essa frequência.

A razão de amortecimento é:

zeta < 1: resposta oscilatória.

zeta próximo de 1: retorno rápido com pouca oscilação.

zeta > 1: resposta sem oscilação, porém mais lenta.

# 7. Como o computador realiza o cálculo

O modelo original é contínuo, mas o computador trabalha com amostras. A aplicação usa 1.000 amostras por segundo, ou uma amostra a cada 1 ms.

O método de Tustin com pre warp converte a função contínua para um filtro digital de segunda ordem. O resultado é um biquad:

Em cada nova amostra, o programa combina a entrada atual, duas entradas anteriores e duas saídas anteriores. Os coeficientes b0, b1, b2, a1 e a2 são calculados a partir de m, c, k e da frequência de amostragem.

# 8. Como funciona o ESP32 Virtual

O fluxo completo é:

Pista -> bloco de amostras -> protocolo HIL -> target virtual
      <- resultado com a mesma sequência <- filtro biquad

Por padrão, cada bloco contém 16 amostras. Cada quadro possui:

dois bytes de sincronismo;

tipo da mensagem;

número de sequência;

tamanho do conteúdo;

dados;

CRC 8 para detectar corrupção.

O número de sequência garante que a resposta seja comparada com o bloco correto. O CRC verifica se o quadro chegou íntegro. O target virtual fragmenta as respostas antes de entregá-las ao parser, exercitando a mesma lógica de recepção usada por uma porta serial.

# 9. Experimentos sugeridos

## Experimento 1 Conforto e esportivo

1.  Selecione Conforto e observe osciloscópio, Bode e animação.

2.  Selecione Esportivo.

3.  Compare a frequência natural, o movimento da carroceria e a atenuação em altas frequências.

## Experimento 2 Pouco amortecimento

1.  Selecione Subamortecido.

2.  Aumente a ondulação.

3.  Observe que a carroceria continua oscilando por mais tempo.

## Experimento 3 Muito amortecimento

1.  Selecione Superamortecido.

2.  Compare com o modo Conforto.

3.  Observe que a oscilação diminui, mas a resposta pode ficar lenta e transmitir mais movimento em algumas regiões.

## Experimento 4 Tamanho do bloco

1.  Mantenha o ESP32 Virtual ativo.

2.  Mude o tamanho do bloco HIL.

3.  Observe o número de blocos por segundo e o RTT.

4.  Confirme que perdidos, reordenados e CRC inválido permanecem em zero.

# 10. Como saber se está funcionando corretamente

Use esta verificação rápida:

o modo ESP32 Virtual está marcado e aparece ONLINE;

os números RX e TX aumentam juntos;

perdidos, reordenados e CRC inválido permanecem em zero;

o filtro aparece como estável;

os gráficos mudam quando os parâmetros são alterados;

o erro target e referência fica próximo de zero.

Se o movimento parar, recarregue a página. Se o modo físico estiver indisponível, use o ESP32 Virtual; ele não depende de Chrome, Edge ou permissão serial.

# 11. Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Atenuação | Redução da amplitude de um movimento ou vibração |
| Biquad | Filtro digital de segunda ordem |
| CRC | Verificação usada para detectar dados corrompidos |
| FFT | Cálculo que separa um sinal por frequências |
| HIL | Técnica em que um host troca sinais com um target que executa parte do sistema |
| Jitter | Variação do instante em que uma tarefa deveria executar |
| Passa baixas | Sistema que preserva movimentos lentos e reduz movimentos rápidos |
| Polo | Valor matemático ligado à estabilidade e à forma da resposta |
| RTT | Tempo de ida e volta de uma mensagem |
| Target | Componente que recebe entradas, executa o cálculo e devolve saídas |

# 12. Resumo final

O Suspension Lab transforma o modelo de uma suspensão em uma experiência visual e interativa. A pista é a entrada, a carroceria é a saída e o conjunto massa mola amortecedor funciona como filtro. O modo ESP32 Virtual permite demonstrar o protocolo HIL e o cálculo digital sem depender de uma placa física. Para começar, use os presets e compare a animação, o osciloscópio e o gráfico de Bode.